This is the peer reviewed version of the following article:

ORSINI Francesco

Tecnologie sostenibili per la coltivazione in vertical farms.

which has been published in final form in:

Equilibri, 2020; 1: 125-32 DOI http://dx.doi.org/10.1406/97543

This article may be used for non commercial purposes in accordance with IL MULINO Editore Terms and Conditions for Use of Self Archived Versions.

Tecnologie sostenibili per la coltivazione in vertical farms.

Abstract

La crescente urbanizzazione, combinata agli effetti del cambio climatico e della riduzione delle risorse mettono a rischio i correnti sistemi agrari e alimentari. Le recenti innovazioni tecnologiche hanno consentito lo sviluppo e la diffusione delle cosiddette Vertical Farms, nelle quali le produzioni agrarie sono ottenute in assenza di radiazione solare tramite l’impiego di illuminazione LED, sistemi di coltivazione idroponica e di controllo delle variabili climatiche e ambientali. Nel presente articolo verranno illustrate le principali componenti tecnologiche e di sostenibilità di questi nuovi sistemi di produzione.

Le grandi sfide dell’agricoltura contemporanea sono principalmente associate alla ridotta disponibilità di risorse naturali e all’adattabilità a condizioni climatiche difficilmente prevedibili. La crescita della popolazione mondiale da 2,5 miliardi nel 1950 a 7,7 miliardi nel 2019 e la stima di 11,2 miliardi entro la fine del secolo sta portando a due fenomeni collegati. In primo luogo, si stima che l'area metropolitana globale aumenterà fino al 70% tra il 2013 e il 2050 per accogliere una popolazione urbana in crescita, portando a una diminuzione della disponibilità di terreni agricoli (ad oggi pari a 0,7 ha pro capite ). In secondo luogo, è previsto un aumento della domanda alimentare globale, che si rifletterà in una necessità di suoli coltivati aumentata del 60% entro il 2050. Queste tendenze aumenteranno la pressione sui bacini idrici (già colpiti dai cambiamenti climatici e dalle conseguenti fluttuazioni nei regimi di precipitazione), e di conseguenza sulle attività agricole, responsabili del 70% dei consumi idrici a livello globale. Inoltre, l’elevato impiego di fertilizzanti minerali sta minando la sostenibilità dei sistemi agrari. Dalla rivoluzione verde, l'uso indiscriminato di fertilizzanti azotati ha provocato diverse forme di inquinamento ambientale, tra cui eutrofizzazione dei suoli, acidificazione delle acque ed emissione di N2O nell'atmosfera, aumentando le emissioni di gas serra a un tasso medio del 3,9% all'anno tra il 1961 e il 2010. Si stima, inoltre, che le riserve globali di alcuni nutrienti minerali (tra cui il fosfato), saranno esaurite nei prossimi 50-100 anni. In questo contesto complesso, sistemi innovativi per la produzione di cibo in città stanno acquisendo popolarità, con particolare riferimento alle tecnologie per le cosiddette vertical farms (VFs), sistemi di produzione di piante in ambienti chiusi, all’interno dei quali vengono controllati rigorosamente i fattori ambientali (temperatura, umidità, luce, concentrazione di CO2), riducendo al minimo le interazioni con il clima esterno. Le principali realtà commerciali operative si riscontrano in Giappone (Spread Co., Ltd., http://www.spread.co.jp/en/; Mirai Co., Ltd., http://miraigroup.jp/en/), Stati Uniti (AeroFarms, https://aerofarms.com/) e Olanda (GROWx, https://www.growx.co/), anche se esperienze innovative stanno cominciando a prendere piede anche in Italia sia con riferimento alla produzione di cibo (Agricola Moderna, https://agricolamoderna.com/) che alla realizzazione di tecnologie per la coltivazione (Flytech, http://flygrow.it/). I principali elementi delle VFs sono la struttura protettiva (con pareti opache e isolata ermeticamente dall’ambiente esterno), l’impiego di luce artificiale e di sistemi per il controllo climatico, l’uso di sistemi idroponici ad elevata tecnologia e di sistemi per la somministrazione di CO2. Numerosi studi hanno recentemente evidenziato i vantaggi di tali sistemi con riferimento alla stabilizzazione delle produzioni (grazie al controllo dei parametri ambientali), alla migliore qualità degli alimenti (tramite riduzione dell'uso di pesticidi e miglioramento nella biosintesi di metaboliti secondari), nonché alla maggior freschezza dei prodotti e alla riduzione degli impatti ambientali associati a trasporto e conservazione degli stessi. Inoltre, è tema di estremo interesse la capacità delle VFs di migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse. La possibilità di esplorare la dimensione verticale nella coltivazione consente di produrre grandi quantità di cibo in superfici ridotte. Inoltre, l’impiego di sistemi idroponici a ciclo chiuso e l’adozione di sistemi per la condensazione dell’acqua traspirata e la re-immissione della stessa nel sistema irriguo consentono notevoli risparmi di acqua e nutrienti. D’altro canto però, i principali limiti alla diffusione delle VFs oggi riguardano gli elevati costi sia per l’investimento iniziale che per gli elevati consumi energetici associati all’impiego di illuminazione artificiale. In questo articolo verranno illustrate le principali strategie e linee di ricerca mirate all’ottimizzazione dell’uso delle risorse in sistemi per il vertical farming.

Illuminazione LED

All’interno delle VFs, l’innovazione tecnologica nei sistemi per l’illuminazione artificiale riveste un ruolo fondamentale, in quanto i costi per l’energia elettrica rappresentano una quota maggioritaria dei costi di produzione. Negli ultimi decenni, l’innovazione tecnologica nella tecnologia LED ha portato alla diffusione di sistemi ad elevata efficienza energetica, nei quali è possibile concentrare la radiazione luminosa nelle regioni dello spettro più rilevanti per la crescita delle piante. Ad esempio, è stato riportato che le foglie di lattuga assorbano il 90% della luce dalle regioni del rosso (600-700 nm) e del blu (400-500 nm) all’interno della cosiddetta radiazione fotosinteticamente attiva (PAR, Photosyntetically Active Radiation). La corretta modulazione del rapporto tra la radiazione rossa e blu emessa da sorgenti LED ha di conseguenza permesso di ottimizzare produzioni e caratteristiche nutrizionali del prodotto, migliorando peraltro l’efficienza d’uso delle risorse in diverse specie orticole ed aromatiche. Inoltre, anche altre regioni dello spettro stanno guadagnando crescente attenzione. È stato segnalato che la luce verde (500-600 nm) aumenti l'assimilazione del carbonio e la conseguente resa delle piante, grazie alla capacità di penetrare meglio nella chioma, con effetti benefici anche nel contenuti in clorofilla ed acido ascorbico. L’integrazione di luce nell’ambito della regione del rosso lontano (Far red con lunghezza d’onda superiore ai 700 nm), ha consentito di modulare la fotomorfogenesi ed aumentare la capacità della pianta di intercettazione della luce somministrata e di conseguenza la fotosintesi netta. D’altro canto però, eccedere nella somministrazione del rosso lontano potrebbe portare a modifiche dell’architettura della pianta tali da indurne una maggiore suscettibilità ai patogeni fogliari (es. botrite). Più in generale, la risposta delle piante ai regimi luminosi è fortemente legata alle specie o cultivar impiegate, e può essere anche influenzata dalle condizioni ambientali (temperatura dell'aria, umidità, concentrazione di CO2) dell'ambiente di coltivazione.

Oltre ai vantaggi legati alle possibili manipolazioni della composizione spettrale, i principali benefici associati alla tecnologia LED sono dovuti a dimensioni ridotte, robustezza fisica e durata dei sistemi, nonché alla scarsa emissione di calore radiante, che ne consente l’installazione anche in prossimità della chioma delle piante e riduce i volumi necessari nel caso di coltivazione in livelli sovrapposti. Purtroppo le tecnologie presentano tuttora costi di installazione molto elevati, anche in misura di 5-10 volte superiore rispetto alle lampade HPS. Ciononostante, l’elevato costo iniziale va controbilanciato con la loro maggiore durata (30’000-50'000 ore di utilizzo) e maggiore efficacia (fino a 2.5 µmol J-1 nei sistemi in commercio), che comporta risparmi in misura del 50% rispetto ai consumi normalmente osservati in lampade HPS.

Sistemi di coltivazione idroponica

Il metodo di coltivazione più comunemente adottato nelle VFs è l'idroponica, in quanto consente di automatizzare la gestione dell'irrigazione e della fertilizzazione e di ridurre l’impiego di acqua e nutrienti grazie all’adozione di cicli chiusi. Nelle VFs, i sistemi di coltivazione più comunemente utilizzati includono la tecnica del flusso e riflusso (ebb-and-flow), la coltivazione in mezzo acquoso permanente (deep water culture, DWC), la coltivazione in film nutritivo (NFT) e i sistemi aeroponici (nei quali la soluzione nutritiva viene nebulizzata direttamente sull’apparato radicale). La gestione della nutrizione minerale avviene in forma dinamica, adattando la composizione della soluzione nutritiva alle esigenze della pianta e ricostituendo la soluzione di drenaggio con gli elementi necessari. Il monitoraggio della soluzione drenata avviene attraverso sonde di conducibilità elettrica e pH, o anche di sensori ionici, anche se questi ultimi presentano minore durata e stabilità rispetto ai sistemi tradizionali. Negli ultimi anni, la gestione multipla e coordinata dei parametri ambientali, della rizosfera e della soluzione nutritiva ha consentito di integrare sistemi di Internet of Things (IoT), nei quali vengono messe a punto delle cosiddette reti neurali profonde (Deep Neural Networks), e diventa possibile la gestione automatizzata e dinamica della produzione.

Sistemi per il controllo climatico e ambientale

La gestione delle condizioni microclimatiche è di fondamentale importanza al fine di garantire il corretto sviluppo delle piante. A fronte della chiusura ermetica dell'ambiente di coltivazione (funzionale al risparmio idrico, al mantenimento della CO2 immessa nel sistema e alla riduzione delle infestazioni patogene), diviene necessaria una continua deumidificazione dell’ambiente al fine di mantenere costante l’umidità relativa atmosferica e conseguentemente il processo fotosintetico delle piante. La corretta gestione dell’umidità relativa è inoltre cruciale al fine di contrastare lo sviluppo di difetti del prodotto (come ad esempio il tipburn). La deumidificazione dell’aria consente di raccogliere l’acqua traspirata per poi reimmetterla nel sistema irriguo, e generalmente avviene attraverso pompa di calore o metodi di assorbimento. A fronte dell’elevata densità di piante e dell’elevato tasso fotosintetico delle stesse, è inoltre comune l’impiego di sistemi per la fornitura di CO2, in grado di mantenerne la concentrazione ad almeno 800 ppm. Vanno infine evitati i gradienti termici verticali, in quanto modificherebbero la velocità di crescita delle piante, ed è pertanto comune l’impiego di pompe di calore e ventole. Nel loro insieme, i sistemi di gestione del clima contribuiscono per circa il 30% del costo energetico totale di una VF. Al riguardo, l’impiego dei cosiddetti sistemi di co-generazione o tri-generazione (che producono calore, elettricità e CO2) consentono notevoli risparmi. È stato dimostrato che il passaggio da un sistema di gestione climatica con pompa di calore ad un sistema di co-generazione possa ridurre in una VF i costi energetici associati alla gestione del clima in misura del 30%.

Conclusioni

La produzione di alimenti freschi, in particolare orticole da foglia e piante aromatiche, all’interno di vertical farms, può consentire di ridurre l’impronta ecologica associata all’approvvigionamento di cibo fresco e nutriente nelle aree urbane, contribuendo all’efficienza di uso delle risorse in agricoltura e alla resilienza a cambi climatici e alle previsioni di crescita demografica. Negli ultimi anni sono stati notevoli gli sviluppi nelle tecnologie per la coltivazione in vertical farms, sia con riferimento ai sistemi di coltivazione e gestione del clima, che nella messa a punto di sistemi e strategie per l’illuminazione artificiale. Anche se ad oggi la diffusione del sistema è limitata dagli elevati costi di installazione e d’uso dell’energia, tali sistemi presentano notevoli potenzialità in termini di uso sostenibile delle risorse (suolo, acqua e nutrienti). Diventa pertanto fondamentale il ruolo della ricerca nella definizione di tecnologie e protocolli di gestione che consentano di ridurre i consumi energetici del sistema, migliorandone così l’applicabilità ai diversi contesti.

Francesco Orsini è Professore Associato di Orticoltura presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna. Attualmente riveste la carica di Chair della Divisione in Landscape and Urban Horticulture della International Society for Horticultural Sciences (ISHS) e coordina il progetto FoodE (Food Systems in European Cities), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon2020.

Ringraziamenti

La ricerca che ha consentito la realizzazione di questa pubblicazione è stata supportata dall’Unione Europea attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon2020, nell’ambito del Grant Agreement No 862663. Nonostante questa pubblicazione sia stata realizzata con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, le posizioni espresse sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente la visione della Research Executive Agency (REA), che non è responsabile per l’utilizzo delle informazioni contenute all’interno del presente documento.

United Nations — World Population Prospects 2017

Li, X., Zhou, Y., Eom, J., Yu, S., and Asrar, G. R. (2019). Projecting global urban area growth through 2100 based on historical time series data and future shared socioeconomic pathways. Earth's Future, 7(4), 351-362. https://doi.org/10.1029/2019EF001152

Patle, G. T., Kumar, M., and Khanna, M. (2019). Climate-smart water technologies for sustainable agriculture: A review. J. Water. Clim. Change. https://doi.org/10.2166/wcc.2019.257

Lal, R. (2018). Saving global land resources by enhancing eco-efficiency of agroecosystems. J. Soil and Water Conservation, 73(4), 100A-106A. https://doi.org/10.2489/jswc.73.4.100A

Cordell, D., Drangert, J. O., and White, S. (2009). The story of phosphorus: global food security and food for thought. Global Environ. Change, 19(2), 292-305. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.10.009

Kozai, T. (2019). Towards sustainable plant factories with artificial lighting (PFALs) for achieving SDGs. Int. J. Agric. Biol. Eng, 12(5), 28-37. https://doi.org/10.25165/j.ijabe.20191205.5177

Gómez, C., and Izzo, L.G. (2018). Increasing efficiency of crop production with LEDs. AIMS Agric. Food 3, 135–153. https://doi.org/10.3934/agrfood.2018.2.135

Pennisi, G., Sanyé-Mengual, E., Orsini, F., Crepaldi, A., Nicola, S., Ochoa, J., Fernandez, J.A., and  Gianquinto, G. (2019). Modelling environmental burdens of indoor-grown vegetables and herbs as affected by red and blue LED lighting. Sustainability, 11(15), 4063.  https://doi.org/10.3390/su11154063

Kozai, T. (2013). Resource use efficiency of closed plant production system with artificial light: Concept, estimation and application to plant factory. Proc. Jpn. Acad. 89447461. https://doi.org/10.2183/pjab.89.447

Kong, Y., Nemali, A., Mitchell, C., & Nemali, K. (2019). Spectral quality of light can affect energy consumption and energy-use efficiency of electrical lighting in indoor lettuce farming. HortSci, 54(5), 865-872.

Yokoyama, R. (2019). Energy Consumption and Heat Sources in Plant Factories. In Plant Factory Using Artificial Light (pp. 177-184). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813973-8.00016-6

Terashima, I., Fujita, T., Inoue, T., Chow, W. S., and Oguchi, R. (2009). Green light drives leaf photosynthesis more efficiently than red light in strong white light: revisiting the enigmatic question of why leaves are green. Plant. Cell. physiol, 50(4), 684-697. https://doi.org/10.1093/pcp/pcp034

Pennisi, G., Orsini, F., Blasioli, S., Cellini, A., Crepaldi, A., Braschi, I., Spinelli, F., Nicola, S.,Fernandez, J. A., Stanghellini, C., Gianquinto, G., and Marcelis, L. F. M. (2019b). Resource use efficiency of indoor lettuce (Lactuca sativa L.) cultivation as affected by red: blue ratio provided by LED lighting. NAT. Sci. Rep, 9(1), 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-019-50783-z

Smith, H. L., McAusland, L., and Murchie, E. H. (2017). Don’t ignore the green light: exploring diverse roles in plant processes. J. Exp. Bot, 68(9), 2099-2110. https://doi.org/10.1093/jxb/erx098

Saengtharatip, S., Goto, N., Kozai, T. and Yamori, W. (2020). Green light penetrates inside crisp head lettuce leading to chlorophyll and ascorbic acid content enhancement. Acta Hortic. 1273, 261-270. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1273.35

Park, Y., and Runkle, E. S. (2017). Far-red radiation promotes growth of seedlings by increasing leaf expansion and whole-plant net assimilation. Environ. Exp. Bot, 136, 41-49. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2016.12.013

Ji, Y., Ouzounis, T., Courbier, S., Kaiser, E., Nguyen, P. T., Schouten, H. J., Visser, R. G. F., Pierik, R., Marcelis, L. F. M., and & Heuvelink, E. (2019). Far-red radiation increases dry mass partitioning to fruits but reduces Botrytis cinerea resistance in tomato. Env. Exp. Bot., 168, 103889.

Ouzounis, T., Rosenqvist, E., and Ottosen, C. O. (2015). Spectral effects of artificial light on plant physiology and secondary metabolism: a review. HortScience, 50(8), 1128-1135.

Janssen, R. J. P., Krijn, M. P. C. M., van den Bergh, T., van Elmpt, R. F. M., Nicole, C. C., and van Slooten, U. (2019). Optimizing Plant Factory Performance for Local Requirements. In Plant Factory Using Artificial Light (pp. 281-293). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813973-8.00025-7

Stutte, G. W. (2015). Commercial transition to LEDs: A pathway to high-value products. HortSci, 50(9), 1297-1300. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.50.9.1297

Nelson, J. A., and Bugbee, B. (2014) Economic analysis of greenhouse lighting: light emitting diodes vs.high intensity dischargefixtures. PLoS ONE 9(6):e99010. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099010

Bugbee, B. (2017). Economics of LED lighting. In Light Emitting Diodes for Agriculture (pp. 81-99). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5807-3_5

Wada, T. (2019). Theory and technology to control the nutrient solution of hydroponics. In Plant Factory Using Artificial Light (pp. 5-14). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813973-8.00001-4

Rius-Ruiz, F. X., Andrade, F. J., Riu, J., and Rius, F. X. (2014). Computer-operated analytical platform for the determination of nutrients in hydroponic systems. Food Chem., 147, 92–97. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.09.114

Maldonado, A. I. L., Reyes, J. M. M., Breceda, H. F., Fuentes, H. R., Contreras, J. A. V., and Maldonado, U. L. (2019). Automation and Robotics Used in Hydroponic System. In Hydrocultural and Hydroponics Systems. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.90438

Rabbi, B., Chen, Z. H., and Sethuvenkatraman, S. (2019). Protected cropping in warm climates: a review of humidity control and cooling methods. Energies, 12(14), 2737. https://doi.org/10.3390/en12142737

Kuronuma, T., Watanabe, Y., Ando, M., and Watanabe, H. (2018). Tipburn Severity and Calcium Distribution in Lisianthus (Eustoma Grandiflorum (Raf.) Shinn.) Cultivars under Different Relative Air Humidity Conditions. Agronomy, 8(10), 218. https://doi.org/10.3390/agronomy8100218

Gómez, C., Currey, C. J., Dickson, R. W., Kim, H. J., Hernández, R., Sabeh, N. C., Raudales, R. E., Brumfield, R. G., Laury-Shaw, A., Wilke, A. K., Lopez, R. G., and Burnett, S. E. (2019). Controlled environment food production for urban agriculture. HortSci, 54(9), 1448-1458. https://doi.org/10.21273/HORTSCI14073-19

Wang, J., Lu, W., Tong, Y., and Yang, Q. (2016). Leaf morphology, photosynthetic performance, chlorophyll fluorescence, stomatal development of lettuce (Lactuca sativa L.) exposed to different ratios of red light to blue light. Front. Plant. Sci, 7, 250. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00250